目前已经完成的任务:

- 初步完成各基本指令支持 (可以用一些伪指令测试)

- ALU BRU等逻辑基本完成，ALU的M拓展在流水线已完成，故视为完成

待完成的任务:

- ！！！重点！！！L指令和S指令的拓展，即目前只实现了lw，sw指令，请拓展ld，sd等指令的拓展，(好像IP核有一些端口是可以控制读取和写入哪些位宽的，估计是用这个实现，可以研究一下)

- 分支冒险（比较简单处理，可以暂时先不弄）: 目前分支冒险中的停顿问题不用解决（非流水线不用停顿），但仍存在数据轻刷问题，定义一个信号调控防止执行错误指令。

- 我在测试时执行Load不知道为啥数据加载不进去，你试试看并看看能不能找出是什么原因。

- 其他的内容你详细跑跑仿真看看还有什么缺失的地方或者有问题的地方。